Работа с дробными числами в Assembler

Структура дробного числа оформлена в стандарте IEEE 754 (float 32b/double 64b)

| s (1 бит) | e (8 бит) | m (23 бит) |
| --- | --- | --- |
| - - 1 | 00000000 - 11111111 | 00… - 11… |

s – Sign – знак числа 0 – положительное, 1 – отрицательное

e – Exponent – порядок, храниться со смещением (bias = 127/bias = 1023)

m – Mantissa – мантисса (значащие биты дробной части)

Пример:

-13,625

s = 1

13 = 1101

0.625 * 2 = 1.25 (1)

0.25 * 2 = 0.5 (0)

0.5 * 2 = 1 (1)

0.625 = 0.101

13,625 = 1101.101

1.101101 * 2^3

m = 1011010000000000000000

e = 3 + bias = 3 + 127 = 10000010

1 10000010 1011010000000000000000 = 3243900928

Математические сопроцессор

FPU – floating point unit

Стек процессора – регистры R0–R7 (размерность каждого регистра 80 бит)

Служебные регистры

Все регистры по 16 бит.

- SWR (Status Word Register) – хранит информацию о состоянии сопроцессора

- CWR (Control Word Register) – управляет режимами работы сопроцессора

- TWR (Tags Word Register) – управляет регистрами R0-R7

Регистры указателей

Все регистры по 48 бит.

- DPR – указатель данных

- IPR – указатель команд

Команды

FINIT

Команда инициализации сопроцессора.

|  | Знач | Вещ | Цел | Десят |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка числа из памяти в стек сопроцессора ST(0) | LoaD | FLD | FILD | FBLD |
| Сохранение числа из ST(0) в память без извлечения | STore | FST | FIST | FBST |
| Сохранение числа из ST(0) в память с извлечением | Store + Pop | FSTP | FISTP | FBSTP |

FLDZ – загружает 0

FLD1 – загружает 1

FLDPI – загружает число Пи

FLDL2T – загружает двоичный логарифм десяти

FLDZL2E – загружает десятичный логарифм экспоненты

FLDLG2 – загружает десятичный логарифм двойки

FLDLN2 – загружает натуральный логарифм двойки

Обмен значением ST(0) с ST(i)

FXCH ST(i) ; i от 1 до 7

Сложение

FADD ;ST(0) = ST(0) + ST(1)

FADD mem ; ST(0) = ST(0) + mem

FADD ST0, STi ; ST(0) = ST(0) + ST(i)

FADD STi, ST0 ; ST(i) = ST(i) + ST(0)

FADDP извлекает из стека после операции

Вычитание

FSUB ; ST(0) = ST(1) + ST(0)

FSUB ST0, STi ; ST(0) = ST(0) - ST(i)

FSUB STi, ST0 ; ST(i) = ST(i) - ST(0)

Обратное вычитание

FSUBR – меняет местами при вычитании

Умножение

FMUL

Деление

FDIV

FDIVR – меняет местами при делении

Модуль

FABS ; ST(0) = |ST(0)|

Изменение знака

FCHS ; ST(0) = -ST(0)

Округление

FRNDINT ; окружение ST(0) до целого, режим в RC

Квадратный корень

FSQRT ; квадратный корень ST(0)

Тригонометрия

FSIN

FCOS

FPTAN

Сравнение

FCOM ST(i) ; сравнивает ST(i) с ST(0)

| ST(0) > операнд | C0 = 1 |
| --- | --- |
| ST(0) = операнд | C3 = 1 |
| ST(0) < операнд | C0 = 1 C3 = 1 |
| NaN | C2 = 1 |

C0->CF

C2->PF

C3->ZF

FSTSW ax – сохранение статусного слова FPU в регистр AX

SAHF – копирует 8 бит AX в регистр флагов

FTST – сравнивает ST(0) с 0