Отчёт по лабораторной работе №9
Создание проекта в эмуляторе Arduino

Цель работы

Научиться создавать имитационные модели проектов, работающих под управлением микроконтроллеров для Arduino;

Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

Задание

Создать простейшую Arduino-программу

    - Создать модель, в которой одноцветный светодиод должен гореть 2 секунды с паузой 0,5 секунды.

Для того, чтобы светодиод загорался, нужно подавать питание на пин, с которым он соединен, чтобы переставал гореть — переставать подавать питание. Для создания модели нужно разместить на рабочей поверхности плату Arduino Uno R3, макетную плату и светодиоды и резисторами.

    - Создать дубликат модели из п.5.1.1 Переименовать модель и добавить в нее светодиод, подключив его параллельно существующему.

    - Создать дубликат модели из п.5.1.1 Переименовать модель и добавить в нее светодиод, подключив его последовательно с существующим.

Разработать схему для Arduino, в которой используется три светодиода (красный, желтый, зеленый), которые должны загораться согласно следующим правилам:

- зеленый: горит 3 секунды,

- зеленый мигающий: «гаснет – горит» 3 раза по 0,25 cекунды,

- желтый: горит 0,5 секунды,

- красный: горит 3 секунды,

- красный и желтый: горят 1 секунду и гаснут.

Разработать схему для Arduino, в которой используется RGB-светодиод, который должен поочередно загораться цветами радуги. Что бы передать значение яркости для конкретных входов светодиода используйте analogWrite(pin, 0-255).

Реализовать схему с 3 светодиодами, которые должны одновременно загораться и гаснуть с разной частотой – один мигает медленно, второй со средней скоростью, третий – быстро.

Программирование проигрывателя мелодий

    - Для получения звука используется пьезоэлемент. Для взаимодействия с пьезоэлементом используется функция tone:

tone(пин, частота звука в герцах); // проигрывает звук заданной частоты

delay(длительность ноты в милисекундах);

Для проигрывания мелодии нужно разместить на рабочей поверхности плату Arduino Uno R3, макетную плату, резистор и пьезоэлемент.

    - Воспроизвести простую мелодию из нескольких звуков

    - Изучить содержимое репозитория https://github.com/robsoncouto/arduino-songs и воспроизвести любую мелодию из него.

Контрольные вопросы

Что такое и для чего используется «Arduino Uno»? Ответ: Это плата, на которой можно прописывать логику, выдавать напряжение на определённые пины и считывать с других пинов.

Что такое «макетная плата» и для чего она используется? Ответ: специальная плата, на которой можно без пайки располагать датчики и прочие полупроводники для проведения испытаний на разных электрических схемах.

Для чего предназначен каждый из типов рельс на макетной плате? Ответ: Часть предназначается для подачи тока с высоким потенциалом, другой для низкого потенциала, а тритии для логической передачи.

Как соединить элементы на макетной плате последовательно? Ответ: Минус элемента с плюсом другого элемента.

Как соединить элементы на макетной плате параллельно? Ответ: Соединить плюсы друг друга и минусы друг друга.

В каком порядке должно выполняться подключение элементов на схеме? Ответ: Собираем схему, а после подключаем её к сети.

Вывод

Я научился создавать имитационные модели проектов, работающих под управлением микроконтроллеров для Arduino;

Я получил навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой.