Лабораторная работа №13
Разработка схем с использованием дисплея

Цель работы

Научиться создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

Получить навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

Получить навыки работы с дисплеями Arduino

Задание

Разработать схему с использованием дисплея LCD 16x2, для вывода времени прошедшего с включения схемы в формате мм:сс на дисплей.

Разработать схему с использованием дисплея LCD 16x2, выводящую на экран бегущую строку (прокручивается справа налево) c сообщением «️Hello World️». Символ сердца добавить в память дисплея самостоятельно.

Разработать схему с использованием дисплея OLED 128x64, для отображения изображения размером 64x64 на правой половине дисплея. Изображение можно найти, сгенерировать или нарисовать самостоятельно при помощи сайта: https://pkolt.github.io/bitmap_editor

Изменить схему из п.5.4, добавив в нее 2 кнопки. В левой части экрана должно отображаться меню из 3 пунктов для отображения состояний еды, энергии и здоровья. При нажатии на первую кнопку пункты меню должны переключаться – вокруг активного пункта необходимо отображать рамку.

Изменить схему из п.5.5, так, чтобы для каждого пункта меню отображалось значение характеристики от 1 до 100. Еда и энергия должны периодически уменьшаться, а здоровье увеличиваться, пока характеристики больше 80. Если любая из двух характеристик опускается ниже 20, здоровье начинает уменьшаться (сильнее если обе меньше 20). При нажатии на вторую кнопку при выбранном пункте меню характеристика должна увеличиваться. Если здоровье на 0, необходимо выводить сообщение «Game over».

Контрольные вопросы

Дисплей (например, LCD 1602) подключается к Arduino через интерфейс I2C с помощью специального модуля. Это позволяет использовать всего 2 провода данных (SDA и SCL) вместо 6 линий, которые требуются для прямого подключения дисплея. Модуль преобразует команды Arduino в вид, понятный дисплею.

Wire.h, Adafruit_GFX.h, Adafruit_SSD1306.h, SPI.h, LiquidCrystal.h.

Через I2C: GND –GND; VCC – 5V; SDA – A4; SCL – A5.

GND –GND; VCC – 5V; SDA – A4; SCL – A5.

Вывод

Я научился создавать скетчи для микроконтроллеров Arduino;

Я получил навыки работы с платой Arduino Uno и макетной платой

Я получил навыки работы с дисплеями Arduino